雾灯协议v3.5

| 日期 | 修改内容 |
| --- | --- |
| 2023年11月30日 | - 修改：TermId - 修改：Content - 修改：Version - 修改：sbbh修改为DeviceId - 新增：Broadcast（是否广播）不能为空 |
| 2023年12月05日 | - 新增name字段 |
| 2024年09月12日 | - TermIp字段更新 |
| 2024年12月04日 | - /light下新增接口 PathTracking |
| 2024年12月10日 | - 修订并新增多个接口从 PathTracking开始http://127.0.0.1:8888/light/UpdateLightState |
| 2024年12月31日 | - /light下新增接口 UpdateLightState(旧查询接口废弃) |
| 2025年02月18日 | 接口：/light/PathTracking 请求的数据结构更新 |
| 2025年02月20日 | 雾灯协议v4.0 数据结构与结构全部更新 |

端口通过配置文件设置

接口：/light

功能：修改雾灯显示

方法：POST

字段：

| 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| TermIp | string | 否 | 控制器IP： - 如果格式有误，或者此ip控制器不存在，会返回错误 - IP格式修改为ip+端口，例：192.168.1.1:8886 |
| TermId | Array [int] | 否 | - 雾灯编号： - 为编号列表，修改编号对应的灯 - 多编号以Array类型发送int - 发送广播时必须将所有需要控制的雾灯的编号都插入jsonArray |
| Content | Array [string] | 否 | 需要显示的内容： - 广播模式 Broadcast 为1时，Content数量只能为1或者0，0为关闭全部灯，1为全部灯设置为同一个字 - 非广播模式 Broadcast 为0时，Content数量只能跟TermId数量相同，TermId对应的雾灯会显示对应的Content文字，Content为空串时，对应的灯关闭 - 注：灯如果关闭显示，则会激活节能模式，重新显示内容以后，默认是关闭了轨迹跟踪模式，如需使用，需要重新开启 |
| Luminance | int | 是 | 需要显示的亮度： - 数值为 1~100 |
| Flicker | Array [int] | 是 | 闪烁频率： - 亮和灭的时间以Array类型发送int，单位 ms - 关闭闪烁设置为Array元素数量为0 或者 亮灭都为0 [0，0] |
| FontColor | int | 是 | 文字颜色： 目前支持9种颜色，直接发送数字即可： 1红 2绿 3蓝 4白 5黄 6青 7洋红 8黑 9橙 当Version为2时，必须发送此字段 |
| Version | int | 否 | 雾灯版本： - 1 ，旧版本单色雾灯 - 2 ，新版本彩色雾灯 |
| DeviceId | string | 否 | 设备编号： - 控制器的设备编号，注意:(是将以前的sbbh改为DeviceId) |
| Broadcast | int | 否 | - 是否为广播：1是广播 0非广播 - 当状态为广播模式时，Content数量只能为 0 或者 1，0为关灯，1为所有灯显示同一个字 - 当状态为非广播模式时，TermId数量必须跟Content数量相等，一个TermId对应一个Content里面的文字，如果对应文字为空串，则将对应的灯关闭 |
| name | string | 否 | - 中转数据，直接传达至kafka 内 value |

返回值：

| 名称 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| code | string | - 成功返回 “0” - 失败返回 “1” |
| msg | string | 相关信息 |
| [other] | string | 其他错误类信息，可忽略，需要时可以查看 |

示例： 修改1 2 3 4号雾灯的显示

{

"TermIp":"192.168.1.100:8886",			// 控制器IP

"TermId":[1,2,3,4],						// 雾灯编号

"Content":["雨","天","路",”滑”],			// 显示内容

"Luminance":30,						// 亮度

"Flicker":[1000，1000],					// 闪烁（单位ms）

"FontColor":"黄",						// 文字颜色

"Version":2,							// 雾灯版本

"DeviceId":"301",						// 设备号

"Broadcast":0							// 非广播

"name":”name”						// 中转数据

}

接口：/light/PathTracking

功能：修改轨迹跟踪开关以及模式

方法：POST

字段：

| 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| Controllers | Array [json] | 否 | - 值为json数组，每一个json都是一个控制器 |

Controllers的value：

| 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| ControllerIpPort | String | 否 | 控制器 IP:PORT，例："192.168.1.101:8886" |
| PathTracking | Int | 否 | - 轨迹跟踪功能：对当前控制器下所有灯生效 - 关闭 - 开启模式1 - 开启模式2 |

示例： 关闭轨迹跟踪模式

新结构

{

"Controllers":[

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.101:8886",  // 控制器 IP

"PathTracking":0   // 模式0

},

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.102:8886",

"PathTracking":0

}

]

}

废弃：

{

"TermIp":"192.168.1.100:8886",			// 控制器IP

"PathTracking":0						// 模式0

}

返回值：

| 名称 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| code | string | - 成功返回 “0” - 失败返回 “1” |
| msg | string | 相关信息 |

接口：/light/UpdateLightState

功能：更新灯的状态数据（更行完毕自动同步到kafka）

方法：POST

字段：

| 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| Controllers | Array [json] | 否 | - 值为json数组，每一个json都是一个控制器 |

Controllers的value：

| 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| ControllerIpPort | String | 否 | 控制器 IP:PORT，例："192.168.1.101:8886" |
| LightIds | Array[int] | 否 | 灯 ID 列表,int类型的数组 |
| CheckMode | Int | 否 | 0-全部查询 1-亮灭查询 2-轨迹开关查询 3-轨迹延时查询 |

示例：

{

"Controllers":[

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.101:8886",  // 控制器 IP

"LightIds":[11,12,13,254],                 // 灯 ID 列表

"CheckMode":1   // 查询模式 0-全部查询 1-亮灭查询 2-轨迹开关查询 3-轨迹延时查询

},

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.102:8886",

"LightIds":[11,12,13,254],

"CheckMode":1

}

]

}

返回值：

| 名称 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| code | string | - 成功返回 “0” - 失败返回 “1” |
| msg | string | 失败会返回当前遇到的问题，如果正在查询，则会返回查询的进度 |

特殊字符列表

- 第一批，红蓝颜色闪烁亮度均不可调，其他可正常调

- A0 F3 左右红蓝2次快闪16:40 2023/7/3

- A0 F5 左右红蓝3次快闪

- A0 F4 上下红蓝1次高亮

- A0 F2 上下红蓝1次低亮

- A0 F6 左下箭头

- A0 F7 右下箭头

- A0 F8 右上分流箭头长

- A0 F9 右上分流箭头短

- 第二批，有颜色为带默认颜色，其他同文字均可调整

- A0 E0 红_车道关闭

- A0 E1 黄_反向弯路1

- A0 E2 黄_反向弯路2

- A0 E4 黄_线型诱导标上双

- A0 E5 黄_线型诱导标右单

- A0 E6 黄_线型诱导标右双

- A0 E7 黄_线型诱导标左单

- A0 E8 黄_线型诱导标左双

- A0 E9 绿_车道开放

- A0 EA 向右换道

- A0 EB 向右驶离

- A0 EC 向左换道

- A0 ED 向左驶离

- 第三批，动图

A0 FB 动_车道开放(高亮)

A0 FC 动_车道开放(低亮)

A0 FD 动_向右换道(高亮)

A0 FE 动_向右换道(低亮)

A0 FA 动_线形诱导标上双

雾灯协议v4.0

端口通过配置文件设置，V3.5协议兼容

接口：/light

功能：修改雾灯显示

方法：POST

字段：

| 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| TermIp | string | 否 | 控制器IP： - 如果格式有误，或者此ip控制器不存在，会返回错误 - IP格式修改为ip+端口，例：192.168.1.1:8886 |
| TermId | Array [int] | 否 | - 雾灯编号： - 为编号列表，修改编号对应的灯 - 多编号以Array类型发送int - 发送广播时必须将所有需要控制的雾灯的编号都插入jsonArray |
| Content | Array [string] | 否 | 需要显示的内容： - 广播模式 Broadcast 为1时，Content数量只能为1或者0，0为关闭全部灯，1为全部灯设置为同一个字 - 非广播模式 Broadcast 为0时，Content数量只能跟TermId数量相同，TermId对应的雾灯会显示对应的Content文字，Content为空串时，对应的灯关闭 - 注：灯如果关闭显示，则会激活节能模式，重新显示内容以后，默认是关闭了轨迹跟踪模式，如需使用，需要重新开启 |
| Luminance | int | 是 | 需要显示的亮度： - 数值为 1~100 |
| Flicker | Array [int] | 是 | 闪烁频率： - 亮和灭的时间以Array类型发送int，单位 ms - 关闭闪烁设置为Array元素数量为0 或者 亮灭都为0 [0，0] |
| FontColor | int | 是 | 文字颜色： 目前支持9种颜色，直接发送数字即可： 1红 2绿 3蓝 4白 5黄 6青 7洋红 8黑 9橙 当Version为2时，必须发送此字段 |
| Version | int | 否 | 雾灯版本： - 1 ，旧版本单色雾灯 - 2 ，新版本彩色雾灯 |
| DeviceId | string | 否 | 设备编号： - 控制器的设备编号，注意:(是将以前的sbbh改为DeviceId) |
| Broadcast | int | 否 | - 是否为广播：1是广播 0非广播 - 当状态为广播模式时，Content数量只能为 0 或者 1，0为关灯，1为所有灯显示同一个字 - 当状态为非广播模式时，TermId数量必须跟Content数量相等，一个TermId对应一个Content里面的文字，如果对应文字为空串，则将对应的灯关闭 |
| name | string | 否 | - 中转数据，直接传达至kafka 内 value |

返回值：

| 名称 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| code | string | - 成功返回 “0” - 失败返回 “1” |
| msg | string | 相关信息 |
| [other] | string | 其他错误类信息，可忽略，需要时可以查看 |

示例： 修改1 2 3 4号雾灯的显示

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.101:8886",        // 控制器 ip:port

"DeviceId":"20241216",                          // 控制器 设备编号

"Version":2,                                    // 灯 版本

"Content":"雨",                                  // 灯 内容

"FontColor":1,                                  // 文字 颜色

"Luminance":30,                                 // 灯 亮度

"Flicker":[5000,5000],                          // 灯 闪烁（size == 0时，为不闪烁）

"ReservedInterface1":"预留接口1",                // 预留接口1

"ReservedInterface2":"预留接口2"                 // 预留接口2

}