雾灯协议v4.1

| - 日期 | - 接口 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 2025.04.02 | - /light/PathTracking | - 修改轨迹跟踪开关以及模式 |
|  | - Lights内部json数据 | - 注释错误，现已更正 |
| - 2025.04.03 |  |  |
| - 2025.04.09 |  |  |

端口通过配置文件设置

接口：/light/Broadcast

功能：广播修改雾灯显示内容

方法：POST

请求头：Content-Type:application/json

字段：

| 序号 | 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ControllerIpPort | string | 否 | 控制器IP+端口： - 如果格式有误，或者此ip控制器不存在，会返回错误 - IP格式修改为ip+端口，例：192.168.1.101:8886 |
| 2 | DeviceId | string | 是 | 设备编号： - 用来区分控制器的设备编号（可随意填） |
| 3 | Version | int | 否 | 雾灯版本： - 1 -旧版本单色灯 - 2 -新版本彩色灯 |
| 4 | Content | string | 是 | 需要显示的内容： - 字段存在就对显示的内容进行操作，否则不操作 - Content内容为单个字时，警示灯显示这个字 - Content内容为空串时，为关闭警示灯 |
| 5 | FontColor | int | 是 | 文字颜色： 目前支持9种颜色，直接发送数字即可： 1红 2绿 3蓝 4白 5黄 6青 7洋红 8黑 9橙 |
| 6 | Luminance | int | 是 | 文字亮度： 1-100 |
| 7 | Flicker | Array [int] | 是 | 闪烁频率： - 亮和灭的时间以Array类型发送int，单位 ms - 关闭闪烁设置为Array元素数量为0 或者 亮灭都为0 [0，0] |

返回值：

| 名称 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| code | string | - 成功返回 “0” - 失败返回 “1” |
| msg | string | 相关信息 |

示例： 显示“雨”

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.101:8886",        // 控制器 ip:port

"DeviceId":"20241216",                          // 控制器 设备编号

"Version":2,                                    // 灯 版本

"Content":"雨",                                  // 灯 内容

"FontColor":1,                                  // 文字 颜色

"Luminance":30,                                 // 灯 亮度

"Flicker":[5000,5000],                          // 灯 闪烁（size == 0时，为不闪烁）

}

接口：/light/BroadcastNot

功能：多文字修改雾灯显示内容

方法：POST

请求头：Content-Type:application/json

字段：

| 序号 | 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ControllerIpPort | string | 否 | 控制器IP+端口： - 如果格式有误，或者此ip控制器不存在，会返回错误 - IP格式修改为ip+端口，例：192.168.1.101:8886 |
| 2 | DeviceId | string | 是 | 设备编号： - 用来区分控制器的设备编号（可随意填） |
| 3 | Lights | Array[json] | 否 | 警示灯列表： - 警示灯数据列表，json类型数组 |

Lights内部json数据：

| 序号 | 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LightId | string | 否 | 灯编号（1-254）： - 灯板上面的拨码（编号） |
| 2 | Content | string | 否 | - 需要显示的内容： - Content内容为单个字时，警示灯显示这个 - Content内容为空串时，为关闭警示灯 |

返回值：

| 名称 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| code | string | - 成功返回 “0” - 失败返回 “1” |
| msg | string | 相关信息 |

示例： 显示 编号为1、2、3、4号灯，分别显示“雨天路滑”四个字

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.101:8886",        // 控制器 ip:port

"DeviceId":"20241216",                          // 控制器 设备编号

"Lights":[

{

"LightId":1,                            // 灯 拨码

"Content":"雨"                           // 灯 显示的内容（空串时，为不显示）

},

{

"LightId":2,

"Content":"天"

},

{

"LightId":3,

"Content":"路"

},

{

"LightId":4,

"Content":"滑"

}

]

}

接口：/light/PathTracking

功能：修改轨迹跟踪开关以及模式

方法：POST

字段：

| 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| ControllerIpPort | String | 否 | 控制器 IP:PORT，例："192.168.1.101:8886" |
| PathTracking | Int | 否 | - 轨迹跟踪功能：对当前控制器下所有灯生效 - 0 — 关闭 - 1 — 开启模式1 - 2 — 开启模式2 |

示例： 关闭轨迹跟踪模式

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.101:8886",  // 控制器IP

"PathTracking":0    // 模式0

}

接口：/light/UpdateLightState

功能：更新灯的状态数据（更行完毕自动同步到kafka）

方法：POST

字段：

| 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| Controllers | Array [json] | 否 | - 值为json数组，每一个json都是一个控制器 |

Controllers的value：

| 名称 | 类型 | 字段可不发 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| ControllerIpPort | String | 否 | 控制器 IP:PORT，例："192.168.1.101:8886" |
| LightIds | Array[int] | 否 | 灯 ID 列表,int类型的数组 |
| CheckMode | Int | 否 | 0-全部查询 1-亮灭查询 2-轨迹开关查询 3-轨迹延时查询 |

示例：

{

"Controllers":[

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.101:8886",  // 控制器 IP

"LightIds":[11,12,13,254],                 // 灯 ID 列表

"CheckMode":1   // 查询模式 0-全部查询 1-亮灭查询 2-轨迹开关查询 3-轨迹延时查询

},

{

"ControllerIpPort":"192.168.1.102:8886",

"LightIds":[11,12,13,254],

"CheckMode":1

}

]

}

返回值：

| 名称 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| code | string | - 成功返回 “0” - 失败返回 “1” |
| msg | string | 失败会返回当前遇到的问题，如果正在查询，则会返回查询的进度 |